Špecifikácia požadovaného nového, nepoužitého tovaru

Kardiologické polohovateľné kreslo (Straightback Montego, MI-S1 alebo ekvivalent ) –

20 kusov

konštrukcia vyrobená z čistého certifikovaného dreva - buk  v celosti. Povrch je dokonale hladký, opracovaný. Povrchová úprava predstavuje vysoké nároky pre bezpečnosť a pre zdravie. Povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny podľa DIN 53 160

| Parametre kresla |  |
| --- | --- |
| Výška kresla | 114cm |
| Šírka kresla | 66,5cm |
| Hĺbka kresla | 79cm |
| Hĺbka sedenia | 45+3cm |
| Šírka sedenia | 52cm |
| Výška podrúčiek | 64cm |
| Celková dĺžka rozloženého kresla | 145cm |
| Rám kresla | drevo / oceľ |
| Polohovanie obsluhou | áno |
| Typ podrúčiek | pevné |
| Kolieska Ø mm | 125mm |

Materiál poťahu, farba                           koženka, stredne hnedej farbe.

Požadované doplnky ku všetkým kreslám:

- Bezpečnostný pás – 20 ks

- Jedálenská doska – 20 ks

- Vankúšik  - 20 ks

Posteľ s elektrickým zdvihom a polohovaním  - 5 kusov

- 4 – dielná, skladacia ložná plocha, umožňuje zloženie postele do prepravnej polohy

- Výplň ložnej plochy kovové lamely

- Výškové nastavenie ložnej plochy 40 – 80 cm, pomocou elektromotorov

- Polohovanie chrbtovej časti pomocou elektromotorov min. 70 stupňov

- Polohovanie nožnej časti pomocou elektromotorov min. 45 stupňov

- Čelá postele – bočné stojky z masívu Buk

- Výplň čiel postele MDT doska na vrchnej časti oblúk, dekor  Buk

- Integrované, posuvné zábrany masív Buk s poistkou proti nechcenému spusteniu

- Elektrický náklon postele, Trendelenburg/Antitrendelenburg

- Elektrický ovládač uzamykateľný pomocou mechanického kľúča

- Transformátor napätia 230 V/24 V umiestnených mimo postele – zvýšená bezpečnosť

- Kolieska D 100 mm, 4 x brzdou

- Hrazda vzpriamovacia s plastovou hrazdičkou, farba svetlohnedá

- Kovová konštrukcia lakovaná farba svetlohnedá

- Úchytky pre príslušenstvo v hlavovej časti (hrazda alebo infúzny stojan)

- Max. rozmer postele: 214 x 105 cm

- Rozmer ložnej plochy: 200 x 90 cm

- Bezpečné pracovné zaťaženie: 215 kg

- Max. nosnosť 185 kg

- Max. hmotnosť postele: 90 kg

- Ochrana proti vlhkosti – riadiaca jednotka, ovládač IP 66

Zdravotný matrac – 25 kusov

- Jadro matrac z vysokoelastickej HR peny

- Objemová hmotnosť 40 kg/m3

- Odpor proti stlačeniu 4,2 kPa

- Vhodný pre  klientov do 130 kg

- Poťah biely

- Rozmery: dĺžka 200 cm x šírka 90 cm x výška 14 cm

Poťah na matrac – 25 kusov

- L polyuretánový nános na textil 145g/m2 – biely

- Antialergický

- Antibakteriálny

- Nepriepustný voči tekutine

- Nevyvoláva potenie

- Možnosť dezinfekcie bežnými prostriedkami

- Umývateľný a prateľný na 95 stupňov C

- Elastický v pozdĺžnom i priečnom smere

- Odoberateľný so zipsom a preklopom

Drevený nočný stolík  jedálenskou doskou – 10 kusov Celodrevené prevedenie, materiál MDT doska, hrany ABS, Integrovaná výklopna jedálna doska, jedálna doska bez nastavenia výšky, nosnosť jedálnej dosky 5kg, Jednostranné prevedenie L/P, Odkladacia doska z ABS plastu, Zvýšený okraj odkladacej dosky, Kolieska plastové, pogumované s brzdou, Uzamykateľná zásuvka ,Rozmery : v 88 cm, š 48 cm, h 45 cm, výška jedálnej dosky 80 cm, hmotnosť 32 kg. farba prírodný buk

Vypracoval:

Mgr. Gregorová